Приложение № 7

к Договору поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в целях компенсации потерь тепловой энергии № __________

от «_____» __________________20_______г.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УТЕЧКИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ

- Величина утечки теплоносителя в тепловых сетях Поставщика от приборов учета до точки поставки (при отсутствии или неисправности приборов учета) определяется в соответствии с требованиями утвержденных Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя и Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.

- Величина утечки теплоносителя в тепловых сетях может приниматься на основании показаний параллельных (контрольных) приборов коммерческого учета Покупателя, но не ниже величины нормативной утечки теплоносителя в тепловых сетях и теплопотребляющих установках (0,25% от среднегодовой емкости тепловых сетей Покупателя).

- При установке приборов коммерческого учета не на границе балансовой принадлежности тепловых сетей, количество учтенного ими теплоносителя уменьшается на величину потерь с утечкой теплоносителя в сети от места установки приборов учета до границы балансовой принадлежности сторон, определенную  расчетным методом.

- Факт утечки и потерь теплоносителя в связи с повреждениями тепловых сетей Покупателя или несанкционированными сливами теплоносителя устанавливается двухсторонним актом обнаружения и устранения утечек.

- Расчет утечки через повреждения и несанкционированные сливы, производится по формуле:

, где:

– площадь живого сечения i-го отверстия (кв. м);

–  принимается равным средней величине напора воды в трубопроводе на поврежденном участке; при переломах и разрывах труб H принимается равным средней глубине заложения трубопровода;

– продолжительность утечки с момента обнаружения до отключения поврежденного участка или заделки отверстия трубопровода.

При невозможности определения давления в точке истечения и площади отверстия повреждения, применяется калиброванная емкость и секундомер для замера времени ее заполнения.

ПОДПИСИ СТОРОН

От Поставщика:	От Покупателя:

__________________/ ______________ /	__________________/ ________________/

м.п.                                                                                                     м.п.