Приложение № 8

к Договору поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в целях компенсации потерь тепловой энергии № __________

от «_____» __________________20_______г.

РАСЧЕТНЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

1. При наличии узлов учета тепловой энергии в точках поставки (точки приема) и или в точках передачи тепловой энергии и теплоносителя, объем потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях Покупателя определяется как разница между показаниями приборов учета Покупателя в точках поставки (точки приема) и количество потребленной тепловой энергии и теплоносителя потребителями Поставщика, объем которой определен в соответствии с законодательством РФ.

Учет количества принятой тепловой энергии и теплоносителя определяется по показаниям приборов учета и расчет по ним осуществляется только при условии, если приборы учета тепловой энергии допущены в эксплуатацию в качестве коммерческих Поставщиком в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе с Правилами определения объема для целей оказания коммунальных услуг, либо расчетным способом в случаях и в соостветствии с требованиями законодательства РФ.

1.2. Начало расчетов по показаниям приборов учета тепловой энергии, определяется с момента подписания обеими сторонами акта о допуске узлов учета в эксплуатацию.

1.3. Покупатель представляет Поставщику ежемесячно, до окончания 2-ого дня месяца, следующего за расчетным месяцем, сведения о показаниях приборов учета по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным. Показания предоставляются в виде подписанного Покупателем отчета о теплопотреблении.

2. При отсутствии узлов учета тепловой энергии в точках поставки (точки приема) и   тепловой энергии и теплоносителя у Покупателя, а также в случае выхода из строя на период более 15 суток в течение года с момента приемки узла учета на коммерческий расчет, либо при непредставлении Покупателем данных в установленные сроки, количество потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях Покупателя определяется Поставщиком расчетным путем в следующем порядке.

2.1. Определяется количество тепловой энергии, теплоносителя, отпущенное с коллекторов источника тепловой энергии QИЗ, GИЗ, на основании коммерческих узлов учета тепловой энергии, теплоносителя.

2.2. Рассчитывается суммарное количество тепловой энергии, теплоносителя, полученное потребителями Поставщика в соответствии с условиями договоров теплоснабжения QП, GП.

2.3. Определяются нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии QН, GН в тепловых сетях Покупателя, принимаются в соответствии с Приложением №6 настоящего договора.

2.4. Рассчитывается количество потерь тепловой энергии, теплоносителя QУ, GУ.

QУ, GУ включает в себя количество потерь тепловой энергии, теплоносителя с утечками теплоносителя в тепловых сетях, зафиксированные актами обнаружения и устранения утечки теплоносителя в тепловых сетях Покупателя (Qакт, Gакт).

Количество потерь тепловой энергии, теплоносителя с утечками теплоносителя в тепловых сетях Покупателя определяется в соответствии с Приложением 7 настоящего договора.

2.5. Распределение потерь тепловой энергии, а также количества передаваемых тепловой энергии, теплоносителя между частями тепловой сети при отсутствии приборов учета на границах смежных частей тепловых сетей производится расчетным путем. Расчет осуществляется на основе составления баланса передаваемой тепловой энергии для сечения (сечений) на границе (границах) балансовой принадлежности участков тепловой сети по формуле:

, Гкал

где:

- количество тепловой энергии, переданной на границе балансовой принадлежности смежных участков тепловой сети, Гкал;

I и II - индексы организаций-собственников и (или) иных законных владельцев смежных участков тепловой сети;

- измеренное теплосчетчиком в штатном режиме количество тепловой энергии, Гкал;

, - потери тепловой энергии с аварийными и технологическими (опрессовка, испытание) утечками теплоносителя, а также через поврежденную теплоизоляцию в смежных частях тепловой сети, оформленные актами, Гкал;

, - нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, Гкал;

- количество тепловой энергии, потребленной теплопотребляющими установками потребителей, Гкал;

, - сверхнормативные потери тепловой энергии (превышающие утвержденные значения потерь), Гкал;

2.6. Общее значение сверхнормативных потерь тепловой энергии рассчитывается по формуле:

, Гкал

2.7. Распределение сверхнормативных потерь тепловой энергии между смежными частями тепловой сети производится в количествах, пропорциональных значениям утвержденных в установленном порядке нормативов технологических потерь:

3. Распределение потерь теплоносителя:

3.1. Определение количества передаваемого теплоносителя () между частями тепловой сети при отсутствии приборов учета на границах смежных частей тепловых сетей производится расчетным путем по формуле:

, т

где:

- количество теплоносителя, переданного на границе балансовой принадлежности смежных участков тепловых сетей, т;

,  - количество теплоносителя соответственно отпущенного в тепловую сеть поставщиком и потребленного теплопотребляющими установками потребителей, т;

,  - потери теплоносителя с аварийными утечками теплоносителя в смежных частях тепловой сети, оформленные актами, т;

,  - нормативы технологических потерь теплоносителя, утвержденные в установленном порядке, т;

,  - сверхнормативные потери теплоносителя, превышающие утвержденные значения, т;

3.2. Общее значение сверхнормативных потерь теплоносителя () рассчитывается по формуле:

, т

3.3. Распределение сверхнормативных потерь теплоносителя между смежными частями тепловой сети производится в количествах, пропорциональных значениям утвержденных в установленном порядке нормативов технологических потерь теплоносителя:

ПОДПИСИ СТОРОН

От Поставщика:	От Покупателя:

__________________/ ______________ /	__________________/ ________________/

м.п.                                                                                                     м.п.